一.系统构成及功能

1.系统构成

SCS系列电子衡是对运行中或静止的货物进行称重的自动化称重设备,适用于各种货车和散货的计量。由机械称重台面、传感器系统、称重显示器等组成，与之配套的设施有秤体基础及控制室等。机械称重台面安装在基础之上，重物放置在台面上或按一定的速度通过称重台面，称重台面将重力传递给传感器，传感器完成力/电转换，输出电信号，经称重仪表处理，完成模拟/数字转换、数据采集、处理、显示及打印制表等工作。

①机械称重台面

机械称重台面作为支撑与传力机构,由秤台、传感器压头、纵向限位、横向限位、底座及基础预埋板等组成，完成计量过程的导向、支撑与力的传递工作。

秤台是秤的主体部分，由型钢和钢板焊接而成，具有足够的强度、刚度和良好的稳定性。秤台通过传感器安装在基础预埋件之上。

传感器压头是传感器与秤台的连接件，它的作用是保证传感器的受力状态良好。

底座的作用是支撑称重传感器和限位系统，它与基础预埋板焊接固定。

预埋板预埋在钢筋混凝土基础中，作为底座支撑。

②传感器系统

传感器系统由一组称重传感器和接线盒组成, 传感器连接方式为全并联方式。根据秤台尺寸和最大秤量，SCS系列电子衡使用4只、6只或8只传感器, 通过接线盒与称重显示器相连，并调节衡器四角平衡。

③称重显示器

是电子衡的核心部件，为本厂开发的专用仪表，用于显示和打印称重结果，并具有十分完整的汉字打印、统计功能。

④可选配置

有打印机、微机、微机称重管理软件、大屏幕显示器等。

2.主要技术指标

①计量精度  国标级，GB/T 7723-2002

②额定过载  125%F.S

③工作环境温度  秤体:-10℃—40℃   仪表:0℃—40℃

④环境湿度  ≤90%R.H

⑤电 源   220V(-15%~ +10%), 50Hz±2%

⑥功 耗    <25VA(不含打印机)

二.安装条件

1.秤房位置应满足观察与操作的需要,相对湿度不大于90%。

2.应有独立良好的接地装置,在最干燥的季节接地电阻不大于4Ω。

3.动态使用的电子汽车衡应安装在基坑内，秤台台面两端应有不小于秤台    1/2长度的直线段。

4.秤体两端与引桥高差不应大于5mm,间隙不大于10mm。

5.应避免腐蚀性气体对设备的侵蚀。

三.称重仪表操作方法

按用户的要求,本厂可配置不同功能的称重仪表,操作方法略有不同。以下以称量载货汽车为例说明, 更详细的说明见相应的称重显示器用户手册。

1.基本称重操作

①每次过磅分二次进行(一次称皮重,一次称毛重)的操作

| 秤台状态 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆第1次 上秤 | 车号,ｃｃｃｃｃ,车号 货号,ｈｈ,货号 客户,ｋｋ,客户 | ｃｃｃｃｃ为5位车号 ｈｈ为货号，可不输 ｋｋ为客户号，可不输 |
| 车辆在秤台上 稳定 | 去皮 | 1.不论该车是否空车 2.所存入重量为暂存皮重, 第2次称重后即自动清除 |
| 该车第2次 上秤 | 车号,ｃｃｃｃｃ,车号 货号,ｈｈ,货号 客户,ｋｋ,客户 | 同一车号2次称重只需输入一次货号和客户号即可 |
| 车辆在秤台上稳定 | 存入 | 打印机同时自动打出 称量单 |

②已知车辆皮重因而只称一次毛重的操作

有二个方案:

方案一:输入皮重,适用于不经常在本秤过磅的车辆,步骤:

| 秤台状态 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆上秤 | 车号,ｃｃｃｃｃ,车号 货号,ｈｈ,货号 客户,ｋｋ,客户 设皮,××××,设皮 | ｃｃｃｃｃ为5位车号 ｈｈ为货号，可不输 ｋｋ为客户号，可不输 输入该车皮重(以kg为单位) |
| 车辆在秤台上稳定 | 存入 | 打印机同时自动打出 称量单 |

方案二:已将车辆皮重存入秤内,适用于经常在本秤过磅的车辆,步骤:

| 秤台状态 | 操 作 按 键 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆上秤 | 车号,ｃｃｃｃｃ,车号 货号,ｈｈ,货号 客户,ｋｋ,客户 | ｃｃｃｃｃ为5位车号 ｈｈ为货号，可不输 ｋｋ为客户号，可不输 |
| 车辆在秤台上稳定 | 存入 | 打印机同时自动打出 称量单 |

该方法需事先将有关车辆皮重存入秤内, 最多可存680辆车的皮重。存储方法见第5部分。注意：车辆重量会随油料的添加或消耗而变化!

2.报表打印

①明细报表打印

| 打印项目 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 打印内存全部明细 | 总计,打印 |  |
| 打印按车号 明细表 | 车号,ｃｃｃｃｃ,车号 总计, 车号, 打印 | ｃｃｃｃｃ为要统计的 车号 |
| 打印按货号 明细表 | 货号, ｈｈ, 货号 总计, 货号, 打印 | ｈｈ为要统计的货号 |
| 打印按客户 明细表 | 客户, ｋｋ, 客户 总计, 客户, 打印 | ｋｋ为要统计的客户号 |
| 打印当天日明细 | 总计, 日期, 打印 |  |
| 打印某一时期的 汇总表 | 日期,dddddd,车号 日期,dddddd,货号 总计,日期,日期,打印 | 设定起始日期 设定终止日期 |
| 补打本次称量单 | 打印 |  |

注:上述明细表参数可组合使用,如打印2001年3月28日至2001年8月18

日12345号车装运煤(假如货号为1)的明细记录,操作如下:

1.【车号】【12345】【车号】，【货号】【1】【货号】

2.【日期】【010328】【车号】，【日期】【010818】【货号】

3.【总计】【日期】【日期】【车号】【货号】【打印】

②汇总报表打印

| 打印项目 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 打印内存总汇总 | 总计，总计 |  |
| 打印按车号 汇总表 | 车号,ｃｃｃｃｃ, 车号 总计, 车号, 总计 | ｃｃｃｃｃ为要统计的车号 |
| 打印按货号 汇总表 | 货号, ｈｈ, 货号 总计, 货号, 总计 | ｈｈ为要统计的货号 |
| 打印按客户 汇总表 | 客户, ｋｋ, 客户 总计, 客户, 总计 | ｋｋ为要统计的客户号 |
| 打印当天日汇总 | 总计, 日期, 总计 |  |
| 打印某一时期的 汇总表 | 日期，dddddd，车号 日期，dddddd，货号 总计, 日期, 日期，总计 | 设定起始日期 设定终止日期 |

3.其它操作

①清除有关内容

| 项 目 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清除存储的重量 | 总清,总清 | 第二次按键确认 |
| 清除最后一次重量 | 单清,单清 | 第二次按键确认 |
| 清除暂存的皮重 | 清皮,清皮 | 该法不清除永久皮重 |
| 清除按错的数据 | 纠错 | 送车号、货号等数据时 |
| 清除某车永久皮重 | 车号,0XXXXX,车号,去皮 | XXXXX为该车号,空秤时操作 |
| 清除所有永久皮重 | 设皮,888888,设皮 | 约需10秒 |

②修正时间、日期

| 项 目 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 修正时间 | 时间,××××××,时间 | ××××××为时:分:秒 |
| 修正日期 | 日期,××××××,日期 | ××××××为年/月/日 |

③改无人值守(自动)

| 项 目 | 按 键 操 作 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设置自动存储 | 自 动 | 最高位显示“Ａ” |
| 取消自动存储 | 自 动 | 最高位“Ａ”熄灭 |

4.动态电子衡的操作

①若货物在秤台上停留, 则每一轴停稳后按【F1】即锁定重量并与前面的轴重累计,全部轮轴过完即显示总重量,其他操作方法与静态衡相同。

②若货物在秤台上不停留, 则每轴过秤台后自动锁定重量并与前面轴重累计, 全部轮轴过完即显示总重量,其余操作步骤与静态衡时相同。

注意:动态称重时前一辆车未完全下秤台后一辆车不得上秤台,否则会产生

错误的称重结果!

5.将常用车辆重量存入秤内(永久皮重)

对本单位或过磅密度很高的车辆, 利用本仪表的存皮功能可将其皮重永久存储, 以后过磅只要称量一次毛重即可,无需称皮重或设皮, 给用户带来很大方便。最大存储车数:680个

(1).设置永久皮重方式:

①在正常车号前加“0”。如欲将32584存为永久皮重,车号应输入“032584”;车号3255应输入“003255”，即“0”应加在高位。

②将空车开上秤台，然后按【去皮】即可；也可直接设置空车重量：【设皮，空车重，设皮】。

(2).欲删除某车号皮重, 只需将该车号永久皮重设为0即可。

(3).欲删除所有永久皮重, 按【设皮，888888，设皮】,约需10秒

四.使用维护

1.严格避免秤台受到侧向撞击, 为此应在秤台两侧设置明显的隔离标记。

2.及时清理秤台下的淤泥、垃圾，以免影响计量精度。

3.雨季切实做好防水、防雷工作，注意保持排水沟通畅，遇强烈雷电时最好停用，拔下电源插头。

4.仪表按键操作请勿过分用力以延长薄膜开关使用寿命；

5.在有强烈振动及有严重粉尘场合使用时应加相应保护装置；

6.禁止雨淋和用化学溶剂清洗表面。

五.售后服务

产品出现故障，请详细电告故障现象，由本厂安排维修。本产品保修一年, 终身维修。

售后服务电话：0571-88747696